年产1000吨机制炭生产线项目

环境影响报告表

（报批稿）

建设单位：湖南省林之源炭业有限公司

环评单位：佛山市科正飞工程技术咨询有限公司

2020年9月

修改清单

| 评审具体意见 | 修改说明 |
| --- | --- |
| 1、完善项目由来；核实项目建设内容，完善项目建设一览表；核实主要生产设备及原辅材料用量、来源；核实除尘设施、排气筒个数及高度。 | 已完善项目由来，见P1；已核实项目建设内容，已完善项目建设一览表，见P2-3；已核实主要生产设备及原辅材料用量、来源，见P4；已核实除尘设施、排气筒个数及高度，见P3。 |
| 2、核实项目用地性质、行业类别；补充隆回县丰伟交通器材有限公司基本情况，是否存在环境遗留问题。 | 已核实项目用地性质、行业类别，见P1-2；已补充隆回县丰伟交通器材有限公司基本情况，不存在环境遗留问题，见P1。 |
| 3、加强环境现状调查，补充项目现有存在的环境问题，提出整改措施。核实环保目标，补充周边水体分布情况、地形地貌。空气环境质量引用2019年隆回县常规监测数据。补充恶臭及危险废物的执行标准，核实噪声排放标准。 | 已重新进行环境现状调查，已补充项目现有存在的环境问题，已提出整改措施及环评要求，见P3。已核实环保目标，见P13；已补充周边水体分布情况、地形地貌，见P6-7。空气环境质量已修改引用2019年隆回县常规监测数据，见P9。已补充恶臭及危险废物的执行标准及已核实噪声排放标准，见P16-17。 |
| 4、核实工艺流程及产污节点、有组织和无组织废气的产生情况，核实烘干炉燃料废气和炭化废气污染因子及污染物产生情况，补充不能利用的炭化废气处置措施，进一步论证粉碎粉尘、炭化废气、烘干废气的处置措施可行性和达标可靠性分析。补充恶臭对周边敏感点影响分析，细化废气污染防治措施，完善大气环境影响分析。核算项目主要污染物总量指标。 | 已核实工艺流程及产污节点、有组织和无组织废气的产生情况，见P18-20；已核实烘干炉燃料废气和炭化废气污染因子及污染物产生情况，已补充不能利用的炭化废气处置措施，进一步论证粉碎粉尘、炭化废气、烘干废气的处置措施可行性和达标可靠性分析，见P22-26。已补充恶臭对周边敏感点影响分析，见P22；已细化废气污染防治措施，完善大气环境影响分析，见P30-35。已核算项目主要污染物总量指标，见P17。 |
| 5、核实项目固废产生情况、固废属性、收集及处置措施，完善固体废弃物对周围环境影响分析。 | 已核实项目固废产生情况、固废属性、收集及处置措施，完善固体废弃物对周围环境影响分析，见P26-27。 |
| 6、核实项目生产及生活废水产生量、处置措施、去向，论证废水不外排的可行性分析。 | 已核实项目生产及生活废水产生量、处置措施、去向，论证废水不外排的可行性分析，见P21。 |
| 7、核实设备噪声源强，结合厂房结构核实降噪效果，完善厂界及敏感点噪声预测结果，补充交通运输对周边居民点影响分析。 | 已核实设备噪声源强，见P26，已结合厂房结构核实降噪效果，完善厂界及敏感点噪声预测结果，已补充交通运输对周边居民点影响分析，见P35-37。 |
| 8、完善项目选址合理性分析，细化竣工验收相关内容。完善附图附件。 | 已完善项目选址合理性分析，见P42；已细化竣工验收相关内容，见P44-45。已完善附图附件。 |
| 复核意见 | 修改说明 |
| 1、核实项目占地面积，供水水源；核实项目总量 | 已核实，见P2；项目给水为当地井水，见P5；已核实项目总量，见P17。 |
| 2、厂房采用隔声板隔声是否可行？核实敏感点噪声预测值，补充东面和西面最近敏感点的噪声预测值 | 可行，目前厂房隔声一般采用隔声窗、隔声门、隔声板、轻质复合结构等把声能屏蔽，可以达到降噪，项目验收在厂界进行监测。已核实敏感点噪声预测值，已补充东面和西面最近敏感点的噪声预测值，见P37。 |
| 3、完善环保目标分布图中最近的敏感目标 | 已完善，详见附图 |
| 4、碳化工艺废气通过烘干炉燃烧后，烟气经水浴除尘器处理，该水浴除尘如何设置？ | 现有设施，烘干时炭化窑烟气通过管道进入烘干炉燃烧室燃烧处理进行供热，再通过水浴除尘器处理。 |
| 5、核实施工期噪声源强，简要分析 | 项目属于未批先建，目前厂房及设备已完成，故本次评价不对施工期进行环境评价，见P21。 |
| 6、核实烟气流量、烟气温度等参数，据此核实项目大气评价等级 | 已核实烟气流量、烟气温度等参数，项目大气评价等级，见31-34。 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	6

三、环境质量现状及评价	9

四、评价适用标准	14

五、建设项目工程分析	18

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	28

七、环境影响分析	30

八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果	46

九、结论与建议	48

附件	51

附图	51

附表	51

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1000吨机制炭生产线项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湖南省林之源炭业有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 龙运财 |  |  | 联系人 | 龙丰 |  |
| 通讯地址 | 湖南省邵阳市隆回县花门街道合龙村4组 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15773992399 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 422200 |
| 建设地点 | 湖南省邵阳市隆回县三阁司镇石笋寨村7组 |  |  |  |  |  |
| 审批部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |
| 建设性质 | 新建（补办） |  |  | 行业类别及代码 | C4220 非金属废料和碎屑加工处理 |  |
| 占地面积 | 2800m2 |  |  | 绿化率 | / |  |
| 总投资 （万元） | 200 | 环保投资 （万元） |  | 55 | 环保投资占总投资比例 | 27.5% |
| 评价经费万元 | / |  |  | 投产日期 | 2020年11月 |  |
| - 工程内容及规模 - 1 项目由来及建设必要性 1.1 项目由来 木炭是我国工业、农业、冶金等行业不可缺少的原料和添加剂，同时是人们生活不可缺少的燃料。随着社会环保意识的增强，千百年来伐薪烧炭的生产方式逐渐被淘汰。而机制炭是以木屑、竹屑等废弃物作原料，不仅变废为宝，而且作为替代燃料，它与传统木炭相比有无烟、无异味、燃烧时无爆裂无火星、热值高、燃烧时间长等优点，比传统木炭质量更优越，深受广大用户的喜爱，市场需求量大，有着良好的发展前景。 为适应市场需求，湖南省林之源炭业有限公司拟投资200万元，在隆回县三阁司镇石笋寨村7组新建年产1000吨机制炭建设项目，项目地处位置紧邻洞口县，原材料由洞口县进行采购，洞口县竹木资源丰富，周边木材加工厂较多，2019年洞口县共办理木材采伐许可证2313份，许可采伐木材93601立方米，可充分满足项目原料需求。项目综合利用洞口县的木材加工厂废弃物生产机制炭，变废为宝，实行固废“减量化、资源化、无害化”，具有较好的经济效益、环境效益和社会效益。 湖南省林之源炭业有限公司所租场地为隆回县丰伟交通器材有限公司仓库，租赁合同详见附件3，该仓库仅用于存放电动车，不进行生产、维修等，无污染源产生，故不存在环境遗留问题。 由于项目已建成，但未投产运营，属于未批先建，2020年7月，邵阳市生态环境局隆回分局向湖南省林之源炭业有限公司下达了《责令改正违法行为决定书》（邵生环隆分责改字【2020】58号），详见附件5。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的规定，该项目须进行环境影响评价。项目原材料为废弃的木屑、竹屑等，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护令第44号，2018年4月28实施）中“第三十类废弃资源、废弃资源综合利用业”中86.废旧资源（含生物质）加工、再生利用中的“其他”，建设项目需编制环境影响报告表”。 为此，湖南省林之源炭业有限公司委托佛山市科正飞工程技术咨询有限公司进行环境影响报告表的编制工作。我单位接受委托后，为实现本项目的建设，满足当地社会、经济、环境的整体效益，立即开展详细的现场踏勘、收集资料工作，对评价区域的环境质量、污染物排放、生态建设等情况进行调查，并主要针对工程建设可能产生的影响进行综合分析，提出污染控制措施，依照环境影响评价技术导则的要求编制了环境影响报告表，为项目设计及环境管理提供科学依据。 2 建设规模及建设内容 2.1 项目概况 本项目总用地面积2800m2，建设内容主要包括原料区、粉粹区、烘干区、制棒区、炭化区、成品包装区等。项目具体组成见表1-1。 表1-1 项目组成情况表 序号; 工程分类; 建设内容; 占地面积; 结构. 1; 主体工程; 1#原料堆放区、粉碎区; 1000m2; 钢架结构. 2#烘干区; 100m2. 3#制棒区; 100m2. 4#炭化区; 400m2. 5#成品堆放区; 1000m2. 2; 辅助工程; 综合楼; 200m2; 板房，共2层，包括办公区、食堂、宿舍等. 3; 公用工程; 供电工程; 隆回县电网公司. 给水工程; 井水. 排水工程; 项目除尘废水循环回用不外排，生活污水经化粪池处理后用作农肥. 4; 环保工程; 废水处理; 隔油池、化粪池、除尘废水沉淀池. 废气处理; 破碎粉尘; 地埋式、加盖密闭. 制棒、烘干粉尘、烘干炉燃烧废气、炭化烟气（烘干时）; 水浴除尘器（1套）+15m排气筒（1根）. 炭化废气（不烘干时）; 自动燃烧装置+15m排气筒（1根）. 食堂油烟; 油烟净化设施. 噪声处理; 选用低噪声设备、设备安装减震基座、风机出口安装消音（声）器、厂房采用隔声板. 固废处理; 生物质燃烧灰渣以及除尘废水沉渣作一般固废与生活垃圾一起由环卫部门进行清运. 2.2 场地现状及周边环境 （1）场地现状：本项目位于隆回县三阁司镇石笋寨村7组，占地面积2800m2。根据现场勘探，项目生产设施及配套环保设施已建成，但由于距离周边居民较近，厂房隔声需加强，环评要求厂房采用隔声板，厂房四面进行密闭；项目炭化工艺现有配套设施不合理，环评要求建设单位必须安装自动燃烧装置，保证烘干不运行时，炭化工序产生的焦油、醋液完全燃烧。 （2）周边环境：项目北面为山体，东面、南面、西面均为农田及少户居民。项目东面约30-210m范围内有5户居民，南面约20-80m范围内有10户居民，西面约30m范围内有1户居民。根据现场勘探，项目周边500m范围内无其他工业企业。 具体位置见附图1。 2.3 总平面布置 项目总体呈不规则多边形，出入口位于厂区东北侧。厂区进门为原料区，由南往西紧邻原料区的为成品区、炭化区，厂区中部紧邻原料区为烘干、制棒区，东南面为综合楼。平面布局功能分区明确、流线清晰，各环节互不干扰，保证了项目流水运行。 具体平面布置见附图2。 2.4 生产规模及产品方案 项目选址于隆回县三阁司镇石笋寨村7组，建成后年产1000吨机制炭，具体产品方案及规格见表1-2。 表1-2 项目产品方案 - 序号; - 产品名称; - 单位; - 数量; - 备注. - 1; - 机制炭; - t/a; - 1000; - 产品为六棱柱型、圆柱形，中间为15mm左右空心形状，外径36-40mm，长370-400mm. 2.5 项目投资 项目总投资200万元，其中环保投资55万元（占总投资比例的27.5%）。资金全部来源于业主单位自筹解决。环保投资具体内容见表1-3。 表1-3 环保投资内容 序号; 污染类型; 防治措施; 预计投资（万元）. 1; 营运期; 废水; 隔油池、化粪池、除尘废水沉淀池; 8. 废气; 生产废气; 水浴除尘装置（1套）+15m高排气筒（1根）、冷凝管（2根）、自动燃烧装置+15m高排气筒（1根）; 40. 食堂油烟; 油烟净化器. 噪声; 厂房隔声板、高噪设备安装减震基座等; 5. 固废; 垃圾桶; 2. 合计; 55. 2.6 项目主要设备及原辅材料耗材 本项目主要设备见表1-4。项目原辅材料及能源消耗见表1-5。 表1-4 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量. 1; 滚筒烘干机; 台; 1. 2; 制棒机; 台; 4. 3; 风冷提料机; 台; 1. 4; 排烟引风机; 台; 1. 5; 料槽机; 套; 1. 6; 粉碎机; 台; 1. 7; 滚筒筛; 台; 1. 8; 输送带; 套; 1. 9; 地窑; 座; 14. 10; 吊机; 套; 1. 表1-5 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注（来源）. 原辅材料; 木材加工厂废料（木屑、竹屑等）; t/a; 3500; 洞口县采购，木厂废料. 能源消耗; 水; m3/a; 100; 井水. 电; 万kW·h; 6; 城乡供电系统. 生物质燃料; t/a; 170; 制棒工序产生的不合格产品占50吨. 2.7 公用工程 （1）给水：项目生产过程中水浴除尘用水、生活用水水源为当地井水供水。 （2）排水：项目水浴除尘废水循环回用不外排，生活污水经隔油池、化粪池处理后用作农肥。 （3）供电：由隆回县电网公司提供用电。 2.8 劳动定员及班制 项目职工总人数为10人，年工作300天。粉碎、烘干、制棒等工序每天生产8小时，夜间不生产，炭化工序连续生产。项目员工均为附近居民，均在厂内吃饭，仅2人住宿。 2.9 项目建设进度 - 项目预计2020年11月试运行生产。 |
| - 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目占地面积2800m2，未占用基本农田，项目范围内不涉及拆迁安置。原隆回县丰伟交通器材有限公司电动车已全部撤离，不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） - 1 地理位置 隆回县位于湘中偏西南的赧水上游，雪峰山脉西南端，东临新邵县、邵阳市，南接邵阳县、武冈市，西抵洞口县，北靠溆浦、新化县，距省会长沙283km，距邵阳市50km，县城东西宽61.4km，南北长74.6km，总面积2866km2。 三阁司镇隶属于湖南省邵阳市隆回县，位处隆回南疆，南邻武冈，西接洞口，距隆回县城仅10公里，S219省道纵穿南北，上瑞高速横贯东西，境内小江村设有高速出入口，区位优越，交通便捷。截止到2012年统计数据，全镇行政区划面积117.3平方公里，共有耕地面积38732亩、林地面积58269亩，辖52个行政村、3个居委会，492个村(居)民小组，总人口7.3万人 本项目位于隆回县三阁司镇石笋寨村7组，中心点坐标：经度：110.54488826，纬度：27.041215382，具体位置见附图1。 - 2 气候、气象 隆回县属中亚热带湿润季风气候区。由于北部多山，地势较高，南部多丘岗，地势较低，因此南北气候差异十分明显。年平均气温南部县城16.9℃，北部金石桥15.2℃，西北部小砂江11℃；≥10℃的活动积温南部5321.3℃，北部4692.8℃，西北部3127.8℃，极端最高温度40℃，极端最低温度-10℃，年日照时数南部1539.9小时，西北部只有1084.4小时（云雾天点38%）；无霜期南部281天，北部260天，西北部206天；年降雨量南部1293.2毫米，北部1567.6毫米，西北部达1678.3毫米。特别是北部山高坡陡，立体气候十分明显，山顶飞雪花，山下开桐花。常年主导风向：EN；平均风速：1.0m/s；历年的定时最大风速：15.3m/s。 - 3 水文 隆回县境内共有长度大于5公里、流域面积5平方公里以上河流81条。按流域水系划分，资水水系73条，流域面积2602.4平方公里，占全县面积的71.14%，沅水水系8条，流域面积253.1平方公里，占全县总面积的8.86%：流域面积大于500平方公里的只有赧水及其一级支流辰河。100-499平方公里的有西洋江、白竹河、小江河、石马江、大洋江、四都河等8条河流。年均地表径流总量22.47亿立方米，地下水年前储量3.6～4.8亿立方米隆回县境内共有长度大于5公里、流域面积5平方公里以上河流81条。按流域水系划分，资水水系73条，流域面积2602.4平方公里，占全县面积的71.14%，沅水水系8条，流域面积253.1平方公里，占全县总面积的8.86%：流域面积大于500平方公里的只有赧水及其一级支流辰河。100-499平方公里的有西洋江、白竹河、小江河、石马江、大洋江、四都河等8条河流。年均地表径流总量22.47亿立方米，地下水年前储量3.6～4.8亿立方米。 项目周边无大河流域，具体详见水系图附图4。 - 4 地形、地貌、地质 隆回县地貌的基本特征是地势北高南低，自西北向东南呈阶梯递降。北部属雪峰山地，地貌以山地类型为主，海拔1000m以上的望云山、九龙山、大东山呈"品"字型隆起山势高峻，具有垂直差异大的气候特征；雪峰山山脉纵贯西北部，是沅、资两水的分水岭，其上部为一个丘状中山原，地势高，风大、雾多、光照少、气温低；南部地势较低，地势以丘陵为主，岗地、丘陵呈垅状相间，岩溶地貌发育，光热充足。 隆回县境内山、丘、岗、平地貌类型齐全，山地占40.35%，丘陵占25.29%，岗地占18.56%，山原占7.53%，平原占5.64%，水域占2.63%。 根据现场勘察，项目位于隆回县三阁司镇石笋寨村，海拔地势较高，周边多为山地。 - 5 自然资源 物产独具特色，煤、金、锰等25种矿产储量居湖南省前列；土壤硒含量是世界平均值的25倍、全国平均值的30倍，居“中国三大硒都”之首，盛产辣椒、生姜、大蒜“隆回三辣”和金银花、龙牙百合、苡米、玉竹“隆回四宝”等富硒农产品，是“中国金银花之乡”、“中国龙牙百合之乡”。境内测明优质风电资源60万KW，已有4大风电场开工建设，2家并网发电；有邵阳市第二大灌区六都寨水库灌区、第二饮用水源木瓜山水库。年产粮食50万吨。袁隆平超级稻高产攻关实现亩产1006.1公斤。 - 6 植被与生物多样性 隆回县属中亚热带常绿阔叶林区，植物种类繁多，树种资源比较丰富，县境内有木本植物94科，633种（包括引进65种）。其中乔木树260种，灌木329种，藤木50种，全县林业植被面积229.76万亩，植被类型中，主要有常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混交林、马尾松林、楠竹林和灌丛草从五大类。野生动物资源133种。家禽畜品种繁多，尤以生猪为最。 - 7 区域环境功能区划分 本项目所在地环境功能属性见表2-1。 表2-1 项目区域环境功能属性 编号; 项目; 功能属性及执行标准. 1; 水环境功能区; Ⅲ类水体，《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准. 2; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准. 3; 声环境功能区; 2类声环境功能区，分别执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否森林公园; 否. 6; 是否生态功能保护区; 否. 7; 是否水土流失重点防治区; 否. 8; 是否人口密集区; 否. 9; 是否重点文物保护单位; 否. 10; 是否污水处理厂集水范围; 否. 11; 是否属于生态敏感于脆弱区; 否. 12; 是否水库库区; 否.

# 三、环境质量现状及评价

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、土壤）： - 1 环境空气质量现状 1.1 数据来源 本项目引用2019年隆回县常规因子监测数据。 1.2 空气质量达标区判定 经统计分析，隆回县2019年城市环境空气质量达标情况如下表3-1： 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 38.3; 35; 109; 不达标. PM10; 56.4; 70; 80.5; 达标. SO2; 9.6; 60; 16; 达标. NOX; 15.2; 40; 38; 达标. CO; 日平均质量浓度; 1; 4; 25; 达标. O3; 日平均质量浓度; 129; 160; 80.6; 达标. 根据上表统计结果可知，2019年隆回县PM2.5质量浓度不达标，SO2、NO2、CO、O3、PM10质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求，故环境空气为不达标区。经查阅《邵阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》中“各县市区PM2.5和PM10平均浓度改善目标”。总体目标：到2020年，市区PM2.5年均浓度下降到44μg/m3以下，PM10年均浓度下降到72μg /m3以下，空气质量优良率达到80%以上。当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，在2020年PM2.5限期达标规划值后，大气环境质量将得到改善。 - 2 地表水环境质量现状调查 本环评委托湖南中石检测有限公司于2020年5月21日~23日，对本项目周边地表水进行监测。 （1）监测点位 监测断面见表3-2。 表3-2 地表水环境质量现状监测断面布设情况 监测断面; 布点位置. W1; 项目西北方向无名小溪. - 监测因子：pH、CODcr、BOD5、氨氮、SS、石油类。 - （3）监测频次：每天监测1次，连续监测3天。 （4）执行标准：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 （5）监测结果 监测结果见表3-3。 表3-3 地表水环境质量监测结果 监测断面; 监测项目; 单位; 地表水浓度; 超标率（%）; 最大超标倍数; 标准值. W1; pH值; 无量纲; 6.62; 6.82; 6.73; 0.0; 0; 6-9. 悬浮物; mg/L; 15; 14; 13; 0.0; 0; /. 化学需氧量; mg/L; 18; 19; 16; 0.0; 0; ≤20. 五日生化需氧量; mg/L; 1.1; 1.0; 0.9; 0.0; 0; ≤4. 氨氮; mg/L; 0.794; 0.805; 0.786; 0.0; 0; ≤1.0. 石油类; mg/L; ND; ND; ND; 0.0; 0; ≤0.05. 由上监测结果可以看出，本项目所在区域地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，表明区域地表水环境质量现状良好。 3 声环境质量现状调查与评价 为了掌握项目周围噪声现状，为本项目营运期的声环境影响提供基础数据,本项目委托湖南中石检测有限公司于2020年05月21日~22日对项目进行声环境现状监测，监测结果见表3-4。 表3-4 声环境质量现状监测结果表 监测点位编号; 监测点位名称; 5月21日; 5月22日; 执行标准; 评价标准; 是否超标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 厂界东侧外1m处; 52.5; 43.2; 53.7; 44.6; 2类; 60; 50; 否. N2; 厂界南侧外1m处; 54.7; 45.7; 55.3; 46.2; 2类; 60; 50; 否. N3; 厂界西侧外1m处; 50.1; 41.3; 51.1; 42.0; 2类; 60; 50; 否. N4; 厂界北侧外1m处; 49.9; 40.2; 50.7; 40.8; 2类; 60; 50; 否. N5; 西侧居民; 52.2; 40.5; 52.9; 39.8; 2类; 60; 50; 否. N6; 南侧居民; 54.9; 44.2; 55.0; 43.6; 2类; 60; 50; 否. N7; 东侧居民点; 53.7; 42.7; 54.1; 41.8; 2类; 60; 50; 否. 从上表可知，项目监测点位噪声值均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类要求，项目所处区域的声环境质量较好。 - 4 土壤质量现状调查与评价 本项目环评土壤委托湖南中石检测有限公司于2020年5月23日对本项目厂内土壤进行监测。根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（HJ964-2018）》建设项目占地规模为小型，周边土壤环境程度为敏感，项目为三级评价，项目设置表层样监测点。 - （1）监测因子：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺1，2-二氯乙烯、反1，2-二氯乙烯、二氯甲烷 、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3-cd]芘、萘，共45项。 - （2）监测时间和频次：1次 - （3）监测结果 表3-5 土壤监测分析结果 单位：mg/kg 序号; 污染物名称; - T1：拟建地厂区; T2：拟建地厂区; T3：拟建地厂区; 超标率（%）; 最大超标倍数; 浓度筛选值 （GB36600-2018）第二类用地. 1; 砷; 58.7; 54.8; 43.2; 0; 0; 60①mg/kg. 2; 镉; 0.16; 0.18; 0.16; 0; 0; 65mg/kg. 3; 铬（六价）; 4.47; 4.33; 4.92; 0; 0; 5.7mg/kg. 4; 铜; 58; 57; 58; 0; 0; 18000mg/kg. 5; 铅; 37.1; 41.2; 35.3; 0; 0; 800mg/kg. 6; 汞; 0.537; 0.787; 0.519; 0; 0; 38mg/kg. 7; 镍; 194; 153; 156; 0; 0; 900mg/kg. 8; 四氯化碳; ND; /; /; 0; 0; 2.8mg/kg. 9; 氯仿; ND; /; /; 0; 0; 0.9mg/kg. 10; 氯甲烷; ND; /; /; 0; 0; 37mg/kg. 11; 1，1-二氯乙烷; ND; /; /; 0; 0; 9mg/kg. 12; 1，2-二氯乙烷; ND; /; /; 0; 0; 5mg/kg. 13; 1，1-二氯乙烯; ND; /; /; 0; 0; 66mg/kg. 14; 顺1，2-二氯乙烯; ND; /; /; 0; 0; 596mg/kg. 15; 反1，2-二氯乙烯; ND; /; /; 0; 0; 54mg/kg. 16; 二氯甲烷; ND; /; /; 0; 0; 616mg/kg. 17; 1，2-二氯丙烷; ND; /; /; 0; 0; 5mg/kg. 18; 1，1，1，2-四氯乙烷; ND; /; /; 0; 0; 10mg/kg. 19; 1，1，2，2-四氯乙烷; ND; /; /; 0; 0; 6.8mg/kg. 20; 四氯乙烯; ND; /; /; 0; 0; 53mg/kg. 21; 1，1，1-三氯乙烷; ND; /; /; 0; 0; 840mg/kg. 22; 1，1，2-三氯乙烷; ND; /; /; 0; 0; 2.8mg/kg. 23; 三氯乙烯; ND; /; /; 0; 0; 2.8mg/kg. 24; 1，2，3-三氯丙烷; ND; /; /; 0; 0; 0.5mg/kg. 25; 氯乙烯; ND; /; /; 0; 0; 0.43mg/kg. 26; 苯; ND; /; /; 0; 0; 4mg/kg. 27; 氯苯; ND; /; /; 0; 0; 270mg/kg. 28; 1，2-二氯苯; ND; /; /; 0; 0; 560mg/kg. 29; 1，4-二氯苯; ND; /; /; 0; 0; 20mg/kg. 30; 乙苯; ND; /; /; 0; 0; 28mg/kg. 31; 苯乙烯; ND; /; /; 0; 0; 1290mg/kg. 32; 甲苯; ND; /; /; 0; 0; 1200mg/kg. 33; 间二甲苯+对二甲苯; ND; /; /; 0; 0; 570mg/kg. 34; 邻二甲苯; ND; /; /; 0; 0; 640mg/kg. 35; 硝基苯; ND; /; /; 0; 0; 76mg/kg. 36; 苯胺; ND; /; /; 0; 0; 260mg/kg. 37; 2-氯酚; ND; /; /; 0; 0; 2256mg/kg. 38; 苯并[a]蒽; ND; /; /; 0; 0; 15mg/kg. 39; 苯并[a]芘; ND; /; /; 0; 0; 1.5mg/kg. 40; 苯并[b]荧蒽; ND; /; /; 0; 0; 15mg/kg. 41; 苯并[k]荧蒽; ND; /; /; 0; 0; 151mg/kg. 42; 䓛; ND; /; /; 0; 0; 1293mg/kg. 43; 二苯并[a，h]蒽; ND; /; /; 0; 0; 15mg/kg. 44; 茚并[1，2，3-cd]芘; ND; /; /; 0; 0; 15mg/kg. 45; 萘; ND; /; /; 0; 0; 70mg/kg. 注:①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值水平的，不纳入污染地块管理。. 由上监测结果可以看出：土壤监测因子均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1筛选值第二类用地标准要求。说明项目区域土壤环境质量现状较好。 5 生态环境质量现状调查与评价 项目沿线周边多为农田，小部分为次生稀疏灌丛林地、草坡，未见珍稀野生动植物，水土流失为中等程度，生态环境状况一般。区域内动物主要为村民饲养的动物，有牛、猪、鸡、鸭等。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据敏感因素的鉴定原则，经调查本地区不属于特殊保护地区、社会关注地区、生态脆弱区和特殊地貌景观区，本项目周边的环境保护目标见表3-6。 表3-6 主要环境保护目标一览表 类别; 编号和名称; 坐标/m; 保护内容; 功能区; 相对位置; 相对距离/m. X; Y. 大气 环境; J1; 石笋寨村7组; 491508; 2994178; 居民，约20人; 二类; 东; 30-210. J2; 石笋寨村7组; 491397; 2994174; 居民，约40人; 二类; 南; 20-80. J3; 窑里村; 490636; 2994019; 居民，约60人; 二类; 西; 730-870. J4; 杨柳田村、中石村; 489607; 2994713; 居民，约300人; 二类; 西; 1700-2500. J5; 长铺社区; 489850; 2995540; 居民，约440人; 二类; 西北; 1500-2100. J6; 红旗村; 292049; 2994983; 居民，约120人; 二类; 北; 600-1150. J7; 古塘冲村; 492386; 2995653; 居民，约80人; 二类; 北; 1200-2300. J8; 沈家冲村; 491357; 2996414; 居民，约105人; 二类; 北; 2000-2500. J9; 荷花井村; 4933722; 2993028; 居民，约320人; 二类; 东南; 1700-2500. J10; 石笋寨村石笋大院子; 491449; 2993875; 居民，约350人; 二类; 西、南; 400-1450. J11; 龙庄村; 491268; 2991775; 居民，约140人; 二类; 南; 1780-2500. J12; 胜利村; 489150; 2992984; 居民，约440人; 二类; 西南; 2130-2500. J13; 石笋寨村7组; 491383; 2994222; 居民，约4人; 二类; 西; 30. X-1; 长铺中学; 490420; 2995583; 师生，约360人; 二类; 西北; 1700-1850. 声环境; B1; 东侧居民点; 491507; 2994176; 居民，约4人; 二类; 东; 30. B2; 南侧居民; 491400; 2994165; 居民，约40人; 二类; 南; 20-80. B3; 西侧居民点; 491383; 2994222; 居民，约4人; 二类; 西; 30.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1 环境空气 大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准，具体标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 单位：μg/m3 污染因子; 标 准 限 值; 备 注. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. SO2; 500; 150; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. NO2; 200; 80; 40. TSP; /; 300; 200. PM10; /; 150; 70. PM2.5; /; 75; 35. CO; 10000; 4000; /. O3; 200; 160; /. 2 地表水环境 地表水质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L（pH为无量纲） 序号; 项目; 标准值; 标准来源. 1; pH; 6~9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ш类标准. 2; BOD5; ≤4. 3; CODCr; ≤20. 4; 氨氮; ≤1.0. 5; 石油类; ≤0.05. 3 声环境 声环境质量执行执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4 土壤 执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1筛选值第二类用地标准，具体见表4-4。 表4-4 土壤环境质量标准 单位：mg/kg 序号; 项目; 标准值. 1; 砷; 60①. 2; 镉; 65. 3; 铬（六价）; 5.7. 4; 铜; 18000. 5; 铅; 800. 6; 汞; 38. 7; 镍; 900. 8; 四氯化碳; 2.8. 9; 氯仿; 0.9. 10; 氯甲烷; 37. 11; 1，1-二氯乙烷; 9. 12; 1，2-二氯乙烷; 5. 13; 1，1-二氯乙烯; 66. 14; 顺1，2-二氯乙烯; 596. 15; 反1，2-二氯乙烯; 54. 16; 二氯甲烷; 616. 17; 1，2-二氯丙烷; 5. 18; 1，1，1，2-四氯乙烷; 10. 19; 1，1，2，2-四氯乙烷; 6.8. 20; 四氯乙烯; 53. 21; 1，1，1-三氯乙烷; 840. 22; 1，1，2-三氯乙烷; 2.8. 23; 三氯乙烯; 2.8. 24; 1，2，3-三氯丙烷; 0.5. 25; 氯乙烯; 0.43. 26; 苯; 4. 27; 氯苯; 270. 28; 1，2-二氯苯; 560. 29; 1，4-二氯苯; 20. 30; 乙苯; 28. 31; 苯乙烯; 1290. 32; 甲苯; 1200. 33; 间二甲苯+对二甲苯; 570. 34; 邻二甲苯; 640. 35; 硝基苯; 76. 36; 苯胺; 260. 37; 2-氯酚; 2256. 38; 苯并[a]蒽; 15. 39; 苯并[a]芘; 1.5. 40; 苯并[b]荧蒽; 15. 41; 苯并[k]荧蒽; 151. 42; 䓛; 1293. 43; 二苯并[a，h]蒽; 1.5. 44; 茚并[1，2，3-cd]芘; 15. 45; 萘; 70. 注:①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值水平的，不纳入污染地块管理。. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1 废气 原料堆场、破碎工序无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值标准；烘干工序、制棒工序、炭化窑及生物质燃烧的烟尘、SO2和NOX执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1厂界标准值二级标准限值；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。具体见表4-5~4-7。 表4-5 大气污染物综合排放标准 序号; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值(mg/m3). 排气筒（m）; 二级（kg/h）. 1; 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 2; 二氧化硫; 550; 15; 2.6; 0.40. 3; 氮氧化物; 240; 15; 0.77; 0.12. 表4-6 恶臭污染物排放标准 污染物; 浓度限值. 臭气浓度; 20（无量纲）. 表4-7 油烟最高允许排放浓度 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 2 废水 项目除尘废水循环回用不外排；生活污水经隔油池、四格化粪池处理后作农肥，不外排。 3 噪声 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体见表4-8。 表4-8 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 60; 50. 4 固废 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单有关规定；一般工业固体废物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单相关要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 项目水浴除尘废水经沉淀池处理后循环利用，不外排；生活污水经隔油池、四格化粪池处理后作农肥，不外排。 项目废气排放总量：1#排气筒水浴除尘器处理后SO2排放量为0.67t/a，NOX排放量为0.42t/a，其中包括（①烘干时炭化窑烟气：SO2 0.15t/a，NOX 0.25t/a、②生物质燃烧废气SO2 0.52t/a，NOX 0.17t/a）；2#排气筒炭化窑烟气（不烘干时）经自动点火装置完全燃烧后SO2排放量为0.32t/a，NOX排放量为0.50t/a。 综上，项目SO2总量控制指标为0.99t/a，NOX总量控制指标为0.92t/a，总量指标应通过邵阳市排污权交易平台进行购买。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 1 施工期 项目属于新建（补办），厂区租赁现有厂房，设备已安装完成。 2 营运期 图5-1 营运期产污节点图

工艺流程简述： ①粉碎：根据业主提供资料，进厂原料含水率约50%，将原料置入地埋式密闭粉碎机，将其粉碎成3mm左右细度均匀的细颗粒，破碎后的原料进入分离器进行筛分。 ②烘干：原料含水率在50%左右，因此需要对原料进行干燥处理。将筛分后的原料经输送带送入烘干机中，烘干机一端建有烘干炉，烘干炉通过燃烧成型生物质燃料（含制棒工序产生的不合格产品）进行供热，烘干炉热烟气通过负压方式送入烘干机中，热烟气直接与烘干机中的原料相接触，达到烘干效果。类比同类项目，烘干温度在80~90℃，经烘干后原料中的含水率约8%。 ③制棒：将烘干后的原料送进制棒机进行制棒，炭棒成型过程中无需采用粘合剂。在高温高压下，通过制棒机螺杆的压力将高温软化的生物质材料中的木质素、纤维素结合，形成带中心孔的半成品炭棒。薪棒中间为15mm左右空心形状，外径36~40mm，长370~400mm。由于高温和高压的作用，炭棒表面会部分炭化而产生少量烟气（主要为颗粒物）。 ④炭化：将制好的半成品炭棒移入炭化窑中进行炭化，本项目炭化窑为地下式机械炭化窑，成型炭棒在炭化窑内通过自身缺氧燃烧产生热量。项目共有炭化窑14座，根据实际生产需要运行，最大同时运行量为14座。生产期间炭化过程一般可以分为3个阶段： Ⅰ干燥阶段：炭化窑每批次炭棒炭化阶段采用极少量的成品炭棒或木柴引火，从点火开始，至窑温上升到100~160℃，机制棒所含的水分主要依靠外加热量和本身燃烧所产生的热量进行蒸发。机制棒的化学组成几乎没变。 Ⅱ炭化初始阶段：此阶段主要靠机制棒本身燃烧使炉内温度上升至160-280℃，此时机制棒会产生热分解反应，化学组织发生变化，半纤维素发生分解生成烟尘和少量醋液等物质，同时燃烧室内产生的木煤气部分燃烧产生热量。 - Ⅲ全面炭化阶段：在这个阶段，炉内温度一般在300℃~650℃，原料会急速升温分解，同时产生木煤气、醋液、焦油等气态产物，此外还产生甲烷，乙烯等可燃性气体；这些可燃性气体燃烧和机制棒自身热分解产生了大量的热量，使炉温升高，木质材料在高温下形成干馏炭。 #### 炭化过程产生炭化窑烟气经收集后送烘干炉利用，因炭化工序运行时为24小时，烘干工序运行时为8小时，烘干工序不运行时，炭化窑烟气经自动燃烧装置燃烧后经15m排气筒排放。 #### ⑤冷却、成品：炭化后的机制炭在窑内自然冷却，冷却时间为12h，完全冷却后出窑包装即为成品。 #### 主要污染工序及污染源强分析 1 施工期 根据现场勘察，本项目厂房租用已建成厂房，设备已安装完成，属于新建（补办）项目，故本次评价不对施工期进行环境影响评价。 2 营运期 2.1 营运期废水污染源分析 项目营运期废水主要为除尘废水和厂区员工产生的生活污水。 （1）除尘废水 本项目烘干及制棒运行期间会产生废气，拟采用水浴除尘的方式来对废气进行降尘处理，类比同类型项目，项目除尘用水量约200m3/a，其中除尘废水经沉淀池处理后循环利用，损耗约按5%计，则补充用水为10m3/a。项目除尘废水经沉淀池处理后循环利用不外排，但随着生产时间的累积，沉淀池循环水需更换，更换的废水用于原料区洒水降尘，不外排。 （2）生活污水 项目职工总人数为10人，均在厂区用餐，仅2人住宿，年工作300天。参考《湖南省用水定额》（DB43T388-2014），食宿职工生活用水量按145L/（人·d）、只用餐不住宿员工生活用水量按80L/（人·d）计，则项目生活用水量为0.93m3/d，279m3/a。排水量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.744m3/d，223.2m3/a。污水中主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油等，其浓度一般分别约为250mg/L、150mg/L、30mg/L、200mg/L、70mg/L，设隔油池与四格化粪池处理后，周边农户定期清掏作农肥。 项目水污染源强见下表5-1。 表5-1 项目水污染源强表 污水来源; 污水量; 污染因子; 污染源强; 拟采取的处理措施. (mg/L); (t/a). 除尘废水; 200m3/a; SS; /; /; 经沉淀池处理后循环利用，不外排. 生活 污水; 223.2m3/a; COD; 250; 0.056; 经隔油池、四格化粪池处理后，周边农户定期清掏作农肥. BOD5; 150; 0.033. SS; 200; 0.045. NH3-N; 30; 0.007. 动植物油; 70; 0.016. 2.2 营运期废气污染源分析 本项目营运期废气主要包括食堂油烟废气、原料堆场粉尘、粉碎工序粉尘、制棒工序产生的粉尘、炭化窑烟气、烘干工序产生的废气等。 - （1）食堂油烟废气 本项目职工10人在场区用餐，食堂燃料为液化气，属于清洁能源。根据类比调查，烹饪时动植物油一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，本环评取2.83%。动植物油以30g/d•人计，年工作时间为300天，则耗油量为0.3kg/d，90kg/a，经核算，食堂油烟产生量约为0.008kg/d，2.55kg/a。烹饪时间按3h/d计算，则该项目所排油烟量为2.7g/h，抽油烟机排风量为1500m3/h，则油烟排放浓度为1.80mg/m3，经抽油烟机处理，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟的最高允许排放浓度2.0mg/m3的标准限值要求。 （2）生产过程产生的异味 本项目生产过程中会产生异味，需加强厂房通风，厂房周边加强绿化，臭气在厂房内呈无组织排放，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值二级标准值，不会对周边环境产生明显影响。 （3）原料堆场粉尘 粉尘的产生量与物料的粒径、湿度、物料转运的速度、落差及生产操作管理等有关，本项目使用的原料均入棚（封闭式）操作，集中堆置在厂区内，且原料含水率较高（约50%左右）。根据类比同类型项目，原料储存、运输、装卸过程中产生的无组织粉尘量按30g/t原料计，则该部分粉尘产生量为0.105t/a，在厂区内以无组织形式扩散。 （4）粉碎工序粉尘 原料在粉碎时会有粉尘产生，根据业主提供资料，进厂原料含水率约50%左右，建设方拟采用地埋式密闭方式进行破碎，故粉尘产生量较小。根据类比同类型项目，约占原料用量的0.01%。本项目原料用量为3500t/a，则项目粉碎工序粉尘产生量为0.35t/a，则粉尘呈无组织的排放量为0.35t/a。 （5）制棒工序粉尘 项目原料烘干后需通过制棒机进行制棒，在高温高压下，通过螺旋的压力将高温软化的生物质材料中的木质素、纤维素结合，形成带中心孔的半成品炭棒，由于高温和高压的作用，炭棒表面会部分炭化产生少量的烟气，其成分主要为颗粒物，参考同类生产企业，粉尘产生量约为0.15t/a。所有制棒工序产生的烟气通过密闭管道收集，全部进入冷凝器设备，收集到的烟尘与烘干过程中产生的其他废气经水浴除尘器进行处理后通过15m高排气筒排放。水浴除尘器的除尘效率约90%，风机风量为3000m3/h，粉尘排放量为0.015t/a。 （6）炭化窑烟气 项目炭化工艺对主要原材料在缺氧条件下进行炭化处理，炭化又称干馏，是固体燃料的热化学加工方法。成型后的炭棒入窑后引火点燃后不需加热，可以自行燃烧，点火的燃料为木材燃料，用量极少可不定量，主要污染物为炭化过程当中产生的可燃废气，主要成分为CO2、CO、氢气、甲烷等在炉内主要以气态形式存在，炭化过程中还会产生木煤气、焦油、醋液，在富氧环境中，这些气体可以作为燃料燃烧，产生CO2、H2O和热量。 根据曲伟业2011年6月发表在《黑龙江环境通报》上的文章《木炭窑废气治理方法研究》“木煤气：含有CO2、CO、甲烷、乙烯等物质的不能冷凝的气体。产生量约为原料的15%”。本项目原料（3500t）经粉碎烘干后，水分有50%降为8%，进入炭化窑的干燥料约重1900t，则木煤气产生量约为285t/a。根据《美国环保局污染物控制和排放手册》（美国环境保护局编）木炭生产过程中产生的焦油量为200kg/t产品、醋液为116kg/t产品，类比分析，本项目焦油量产生量为200t/a，醋液产生量为116t/a，密度约0.5kg/m3，则炭化烟气产生量为120.2万m3。 炭化窑烟气燃烧污染物参照煤气进行核算，根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第十分册：4430热力生产和供应行业4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表）、《环境保护实用数据手册》，计算本项目炭化窑烟气燃烧产污情况。 表5-2 炭化窑烟气燃烧产排系数表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸气/热水/其他; 炭化窑烟气; 室燃炉; 所有规模; 工业废气量; 标立方米/万立方米-原料; 58943.09. 二氧化硫; 千克/万立方米-原料; 0.02S. 氨氧化物; 千克/万立方米-原料; 6.3. 颗粒物; 千克/万立方米-原料; 2.4. 注：a、二氧化硫的产排污系数是以含硫量(S)的形式表示的，其中含硫量(S)是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。本项目炭化气含硫量质量百分比参照生物质燃料0.1%，折算为燃气收到基硫分含量为200毫克/立方。 b、因与主要成分为N2的工业煤气中不同，炭化窑烟气中主要成分为CO2,氮氧化物主要来源于燃烧过程中引入空气，产排污系数参照天然气。 c、烟尘产污系数参考《环境保护实用数据手册》，取2.4千克/万立方米-原料。 因炭化工序运行时为24小时/天，烘干工序运行时间约8小时/天，烘干机运行时炭化窑烟气直接引至烘干炉燃烧供热，烘干炉不运行时产生的炭化窑烟气经自动点火燃烧装置燃烧，引至15m排气简排放。 烘干机运行时（平均8小时/天）炭化窑烟气燃烧废气污染物产生情况：废气燃烧量为40.1万m3，燃烧废气产生量为236.2万m3/a，其中污染物年产生量分别为SO2：0.16t/a、氮氧化物0.25t/a、颗粒物：0.10t/a，水浴除尘器除尘效率为90%，根据论文《湿式除尘器脱硫效率的估算》（广西电力技术1996 年第一期）湿式除尘器脱硫效率一般不超过15%，本项目以10%计，烟气中的氮氧化物仅极少部分会溶解在水当中，氮氧化物去除率很小，本项目NOx的去除率忽略不计，废气经处理后排放量分别为SO2：0.15t/a、氮氧化物0.25t/a、颗粒物：0.01t/a。 烘干机不运行时（平均16小时/天）炭化窑烟气燃烧废气污染物产生情况：废气燃烧量为80.1万m3，燃烧废气产生量为472.33万m3/a，其中污染物年产生量分别为SO2：0.32t/a、氮氧化物0.50t/a、颗粒物：0.19t/a，经自动燃烧装置后充分燃烧后通过15m高排气筒排放。 碳化工艺废气治理可行性分析： 项目碳化过程木材加热分解产生的主要有木煤气、焦油、醋液。其中焦油沸点为200-220℃，醋液为低沸点物质，碳化热解过程温度一般为300-650℃，因此碳化过程木煤气、焦油、醋液等以气态形式存在。本项目将炭化窑尾气通过管道（采用保温管道，确保输送过程管内温度不低于沸点，避免焦油、醋液冷凝为液体）进入烘干炉燃烧室进行充分燃烧处理，燃烧后的烟气在经水浴除尘器处理后经15米高排气筒排出，确保尾气达标排放。 目前国内碳化尾气处理采用的方法主要有冷凝法、燃烧法两种。 ①燃烧法：燃烧法就是将碳化窑尾气中的可燃物焦油、醋液、木煤气通过燃烧装置高温分解进行无害化焚烧处理，在吸气充分的条件下高温燃烧后生成CO2和H2O。 ②冷凝法：冷凝法是利用低温将蒸汽状态的污染物冷凝分离的过程，将碳化窑尾气导入冷凝池，部分沸点较高的焦油、醋液冷凝成液体，留在池底，经收集管收集流入桶内，木煤气等气体从池底向上经管道排出。 本项目采用燃烧法，将碳化窑尾气直接导入烘干炉燃烧室燃烧处理。经调查分析，炭化工序运行时为24小时，烘干工序运行非24小时，环评要求：建设单位必须安装自动燃烧装置，保证烘干不运行时，炭化工序产生的焦油、醋液完全燃烧。 采取上述措施后，碳化窑尾气得到了综合利用，节省了燃料，同时又使废气得到有效治理，确保了废气达标排放。因此，本项目废气治理措施合理可行。 （7）烘干废气 烘干废气由炭化窑烟气、生物质燃料燃烧废气和烘干粉尘组成。 ①烘干粉尘 项目原料烘干搅动时会产生一定量的粉尘，烘干机中的粉尘在风力作用下会随烘干炉烘干烟气一同排出，根据类比同类型项目，按原料0.01%计算产生量，本项目进行烘干的物料约3500t/a，则烘干过程中产尘量约0.35t/a，产生的烘干粉尘与烘干炉烟气一同进入水浴除尘器进行处理后通过15m高排气筒排放。 ②生物质燃烧废气 项目烘干原料使用烘干机来完成，烘干机一端建有烘干炉，烘干炉通过燃烧成型生物质燃料供热，烘干炉热烟气通过负压方式送入烘干机中，热烟气直接与烘干机中的原料相接触，达到烘干效果。烘干炉设有一个排气口，烘干炉每天工作运行8小时，燃料为生物质成型燃料（含不合格产品），根据类比分析，分析用量为170t/a。产生的废气是SO2、NOX以及颗粒物。参考《第一次全国污染源普查工业污染源排污系数手册》，(4430 工业锅炉(热力生产和供应行业)产排污系数表-生物质工业锅炉)，废气污染物产生系数见下表5-3，产生情况见表5-4。 表5-3 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-生物质工业锅 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽/热水/其它; 生物质; 层燃炉; 工业废气量; 标立方米/吨-原料; 6240.28. 烟尘（压块）; 千克/吨-原料; 0.5. 二氧化硫; 千克/吨-原料; 17S. 氮氧化物; 千克/吨-原料; 1.02. #### 注：其中含硫量（S％）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。本项目S=0.2 表5-4 项目生物质燃烧废气污染物产生情况 原料名称; 工艺名称; 污染物; 产生量（t/a）. 生物质 （170t/a）; 层燃炉; 工业废气量; 106.08万m3/a. 烟尘; 0.085. SO2; 0.578. NOx; 0.173. 项目烘干粉尘在风力作用随烘干炉烟气经水浴除尘器处理后再由15m高排气筒一同排出，水浴除尘器的除尘效率约90%，根据论文《湿式除尘器脱硫效率的估算》（广西电力技术1996 年第一期）湿式除尘器脱硫效率一般不超过15%，本项目以10%计，烟气中的氮氧化物仅极少部分会溶解在水当中，氮氧化物去除率很小，本项目NOx的去除率忽略不计，废气经处理后的排放量见表5-5。 表5-5 项目烘干炉燃烧废气污染物产排情况表 污染物; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）. 粉尘（包括烘干粉尘）; 0.085+0.35（烘干）; 0.044. SO2; 0.578; 0.52. NOx; 0.173; 0.173. 项目有组织废气污染物产生量及排放量见表5-6。 表5-6 大气污染物情况一览表 排放源; 风量; 污染物名称; 处理前产生量; 处理后排放量. 1#水浴除尘器处理; 4426m3/h; 颗粒物; 0.685t/a，64.48mg/m3; 0.07t/a，6.45mg/m3. SO2; 0.738t/a，69.48mg/m3; 0.67t/a，63.08mg/m3. NOx; 0.42t/a，39.83mg/m3; 0.42t/a，39.83mg/m3. 2#炭化窑燃烧装置; 472.33万m3/a; 颗粒物; 0.19t/a，40.71mg/m3; 0.19t/a，40.71mg/m3. SO2; 0.32t/a，67.85mg/m3; 0.32t/a，67.85mg/m3. NOx; 0.50t/a，107mg/m3; 0.50t/a，107mg/m3. 由上表可知，项目废气中颗粒物、SO2和NOX均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求，对周边环境影响较小。 2.3 噪声污染源分析 项目营运期噪声主要来源于生产过程中产生机械噪声，类比分析，其源强约在70～90dB（A）之间，项目主要噪声源强见下表。 表5-7 本项目主要噪声源强一览表 序号; 设备; 噪声源强; 治理措施. 1; 粉碎机; 75-90dB(A); 地埋式密闭、基础减振. 2; 烘干机; 70-75dB(A); 安装消声器、基础减振. 3; 制棒机; 80-90dB(A); 安装消声器、基础减振. 4; 风机; 75-85dB(A); 安装消声器、基础减振. 5; 分离器; 80-85dB(A); 安装消声器、基础减振. 6; 车辆运输; 70-75dB(A); 减少鸣笛次数. 2.4 固废污染源分析 项目营运期主要固体废物主要有废包装袋、生物质燃烧灰渣、除尘废水沉渣、制棒工序不合格产品、焦油与醋液以及员工产生的生活垃圾。 （1）废包装袋 根据参考同类型报告，盛装原料产生的废包装袋约有3.5t/a，经收集后厂家回收利用。 （2）生物质燃烧灰渣 项目烘干原料使用烘干机来完成，烘干机一端建有烘干炉，烘干炉通过燃烧成型生物质燃料及炭化窑产生的可燃性气体进行供热，生物质燃烧后会有灰渣产生，烘干炉灰渣按生物质燃料的5%计，则项目生物质燃烧灰渣产生量为8.5t/a，收集后作一般固废与生活垃圾一起交由当地环卫部门清运。 （3）除尘废水沉渣 项目拟设置水浴除尘装置对烘干粉尘、制棒烟尘进行降尘处理，除尘废水经沉淀池处理后回用，沉淀池中会产生一定量的废水沉渣，根据类比同类，项目约有5.29t/a的废水沉渣产生，收集后作一般固废与生活垃圾一起交由当地环卫部门清运。 （4）制棒工序不合格产品 #### 项目制棒工序会产生不合格的产品，该产品为压制成型的生物质燃料，可作项目燃料使用，根据类比同类，产生量约为50t/a，全部回用于项目烘干炉做燃料使用。 #### （5）焦油和醋液 - 根据类比分析，项目焦油和醋液产生量约为316t/a，经自动点火燃烧装置充分燃烧，仅产生二氧化碳与水。 #### （6）生活垃圾 项目职工总人数为10人，均在厂区用餐，仅2人住宿。住宿职工生活产生量按0.5kg/人·d计，其余按0.3kg/人·d，则项目生活垃圾产生量约为3.4kg/d，1.02t/a，设垃圾桶收集后交由当地环卫部门进行清运处理。

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 类型 内容 | 排放源 |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 环 境 | 营 运 期 | 食堂 | 油烟 | 1.8mg/m3、2.55kg/a | 1.8mg/m3，2.55kg/a |
|  |  | 原料堆场 | 粉尘 | 0.11t/a | 无组织0.11t/a |
|  |  | 粉碎工序 | 粉尘 | 0.35t/a | 无组织0.35t/a |
|  |  | 1#排气筒（烘干时炭化窑废气、制棒工序、烘干工序、生物质燃烧） | 颗粒物 | 0.685t/a，64.48mg/m3 | 0.07t/a，6.45mg/m3 |
|  |  |  | SO2 | 0.738t/a，69.48mg/m3 | 0.67t/a，63.08mg/m3 |
|  |  |  | NOX | 0.42t/a，39.83mg/m3 | 0.42t/a，39.83mg/m3 |
|  |  | 2#排气筒（不烘干时炭化窑废气） | 颗粒物 | 0.19/a，40.71mg/m3 | 0.19/a，40.71mg/m3 |
|  |  |  | SO2 | 0.32t/a，67.85mg/m3 | 0.32t/a，67.85mg/m3 |
|  |  |  | NOx | 0.50t/a，107mg/m3 | 0.50t/a，107mg/m3 |
| 水 环 境 | 营 运 期 | 除尘废水（200m3/a） | SS | / | 经沉淀池处理后循环利用，不外排 |
|  |  | 生活污水（223.2m3/a） | COD | 250mg/L，0.056t/a | 经隔油池、四格化粪池处理后，周边农户定期清掏作农肥 |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L，0.033t/a |  |
|  |  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.007t/a |  |
|  |  |  | SS | 200mg/L，0.045t/a |  |
|  |  |  | 动植物油 | 70mg/L，0.016t/a |  |
| 固 体 废 物 | 营运期 | 废包装袋 | 废包装袋 | 3.5t/a | 厂家回收利用 |
|  |  | 生物质燃烧灰渣 | 灰渣 | 8.5t/a | 由环卫部门进行清运 |
|  |  | 除尘废水沉渣 | 沉渣 | 5.29t/a | 由环卫部门进行清运 |
|  |  | 制棒工序 | 不合格产品 | 50t/a | 回用于生物质燃烧炉做燃料使用 |
|  |  | 焦油和醋液 | 焦油和醋液 | 316t/a | 完全燃烧 |
|  |  | 生活区 | 生活垃圾 | 1.02t/a | 由环卫部门进行清运 |
| 噪声 | 项目噪声主要来源于生产过程中粉碎机、烘干机等机械设备产生的噪声，其源强约在70～90dB（A）之间。 |  |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 项目占地2800m2，租用原隆回县丰伟交通器材有限公司厂房。施工期间对植被的破坏有限，产生的环境影响是局部的，不会导致整体生态破坏。项目营运期通过采取严格的生产管理和污染控制措施，可以降低污染排放总量，可较好地保持良好的区域环境质量。因此项目建设和运行对区域生态环境将不会有明显影响。 |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

1 施工期环境影响分析 本项目厂房租用已建成厂房，设备已安装完成，属于新建（补办）项目，故本次评价不对施工期进行环境影响评价。 2 营运期环境影响分析 2.1 大气环境影响分析 本项目营运期废气主要包括食堂油烟废气、原料堆场粉尘、粉碎工序、烘干工序产生的粉尘，生物质燃烧废气、制棒工序产生的烟尘及炭化窑燃烧产生的烟气。 （1）食堂油烟废气 根据工程分析可知，本项目职工10人在厂区用餐，食堂油烟产生量约为0.008kg/d，2.55kg/a，排放浓度为1.89g/m3，经抽油烟机处理，其排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)油烟最高允许排放浓度≤2mg/m3的要求，对环境影响较小。 （2）各生产工艺废气 项目生产过程中原料堆场、粉碎及烘干工序会产生一定量的粉尘，烘干炉燃烧生物质会产生燃烧废气，制棒工序由于高温和高压的作用，炭棒表面会部分炭化产生少量的烟气、炭化窑完全燃烧产生的烟气。 - 环境影响预测评价 - 为了了解本项目各工艺废气对环境的影响，现环评根据《环境影响评价技术导 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模型（AERSCREEN）对项目各工艺废气进行大气影响预测： - 本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的大气估算模型AERSCREEN对项目的大气环境评价工作进行分级，评价等级依据见表7-1。 表7-1 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. 根据工程分析结果，采用导则推荐的估算模式对有组织和无组织排放污染物进行估算，计算其下风向最大落地浓度及占标率、最大落地浓度占标准10%距源最远距离。 ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，100%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大地面浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 本项目排放的主要废气污染物为颗粒物、SO2、NOx等。采用估算模式（AERSCREEN)进行估算。估算模式参数如下所示： 表7-2 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市人口数）; /. 最高环境温度/°C; 40. 最低环境温度/°C; -10. 土地利用类型; 农作地. 区域湿度条件; 潮湿气候. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率（m）; /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 表7-3 项目点源参数表 点源编号; 名称 污染物名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流量/(m3/h); 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/(kg/h). X; Y. 颗粒物; SO2; NOX. 1#排气筒; 水浴除尘排气筒; 491507; 2994220; 25; 15; 0.4; 4426; 25; 2400; 正常; 0.02875; 0.2792; 0.1763. 2#排气筒; 炭化窑燃烧装置; 491496; 2994191; 25; 15; 0.6; 15000; 100; 4800; 正常; 0.03958; 0.0667; 0.1042. 表7-4 项目面源参数表 名称; 面源起点坐标/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/（°）; 面源有效排放高度/m; 年排放小时/h; 排放 工况; 排放速率/（kg/h）. X; Y; 颗粒物. 生产线区域; 491480; 2994201; 50; 330; 0; 10; 2400; 正常; 0.1200. （3）预测结果 - 根据AERSCREEN估算模式对项目的废气进行估算。具体估算结果如下： - 有组织污染源估算结果： - 无组织污染源预测结果如下： 表7-5 项目大气污染物最大地面浓度占标率 污染源; 污染物名称; 最大地面浓度及占标率; 出现距离（m）. 浓度（mg/m3）; 浓度占标率（%）. 1#水浴除尘排气筒; 颗粒物; 0.00234; 0.26; 76. SO2; 0.0227; 4.55; 76. NOX; 0.0144; 7.17; 76. 2#炭化窑燃烧装置排气筒; 颗粒物; 0.0005; 0.06; 139. SO2; 0.0009; 0.17; 139. NOX; 0.0013; 0.67; 139. 生产车间（面源）; 颗粒物; 0.0886; 9.85; 35. 由上述预测结果可知，本项目污染物最大落地浓度占标率（Pmax）最大值为9.85%，因此确定本项目大气环境影响评价等级为二级。 根据《环境影响评价技术导则―大气环境》（HJ2.2-2018），二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 在非正常情况下（即除尘设备失效或出现故障），产生的废气直接排放，将对周边环境产生一定的不利影响，为减少项目废气非正常排放对周边环境空气，特别是对环境敏感点的影响，本次评价提出如下措施： ①加强设备的维护； ②当主体设备进行定期检修时，废气处理设施也应同步检查和检修，并做好记录； ③项目除尘设备的管理须有专门的工作人员负责； ④除尘设备出现故障时，不得带病作业； ⑤确保除尘效率90%以上，保证各生产设备及环保设施正常运行。 （4）污染物排污量核算 ①有组织排污量核算 表7-6 大气污染物有组织排放量核算表 污染物名称; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 颗粒物; 0.02875、0.03958; 0.07、0.19. SO2; 0.2792、0.0667; 0.67、0.32. NOX; 0.1763、0.1042; 0.42、0.50. ②无组织排放量核算 表7-7 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 污染物; 主要污染防治措施; 排放标准; 核算年排排放量（t/a）. 名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 颗粒物; 厂区封闭式钢架棚、洒水降尘; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准; 1; 0.46. ③项目大气污染物年排放量核算表 表7-8 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 核算年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.72. 2; SO2; 0.99. 3; NOX; 0.92. 综上，项目营运期各工艺废气均能做到达标排放，对周边环境影响较小。 2.2 地表水环境影响分析 项目营运期废水主要为除尘废水和厂区员工产生的生活污水。根据工程分析可知，项目除尘废水循环回用不外排，只需定期补充新鲜水（10m3/a），项目生活污水产生量为0.744m3/d，223.2m3/a。污水中主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油等，其浓度一般分别约为250mg/L、150mg/L、30mg/L、200mg/L、70mg/L。设隔油池与化粪池处理后作农肥。 #### 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）的技术要求，地表水环境影响评价工作等级的划分应依据建设项目排放方式、废水排放量Q/（m3/d）及水污染物当量数W/（无量纲）进行判定，可划分为一、二、三级A和三级B。 #### 本项目废水不外排，生活污水主要污染物为CODcr、SS、氨氮等，按《环境影响评价技术导则—地面水环境》（HJ 2.3-2018）中的规定，确定本项目地表水评价工作等级为三级B。 经现场勘探，项目地周边农田和草地较多，可充分消纳本项目生活污水。若在雨季或非灌溉的季节，项目生活污水无法及时消纳处理，废水可在化粪池内进行暂存。根据建设方，本项目拟设置一个四格化粪池，容积约为10m3，可暂存项目10天的生活污水不外排；除尘废水定期清掏除尘渣后不外排，只需定期补充蒸发损耗的水。 因此，项目营运期废水可以得到合理处置，对周边环境影响较小。 2.3 噪声环境影响分析 项目营运期噪声主要来源于生产过程中粉碎机、烘干机等机械设备产生的噪声，其源强约在70～90dB（A）之间。为减小噪声对周边环境及敏感点的影响，建设单位应采取以下措施： ①采用低噪声设备，对设备安装减震基座，厂房利用隔声板进行隔声，设备均安装在厂房北面靠山体。 ②建立设备定期维护，保养的管理制度，使设备随时处于良好的运行状态，避免偶发强噪声产生；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声； ③强化行车管理制度，运输车辆应采用密闭运输或篷覆式遮盖，进入乡道低速行驶，严禁鸣号，最大限度的减少流动噪声源。 通过采取以上措施，预计可降噪10dB（A）左右。项目各噪声源强见表7-9。 表7-9 噪声源强 序号; 设备; 噪声源强; 治理措施; 治理效果. 1; 粉碎机; 85dB(A); 地埋式密闭、基础减振; 75dB(A). 2; 烘干机; 75dB(A); 安装消声器、基础减振; 65dB(A). 3; 制棒机; 90dB(A); 安装消声器、基础减振; 80dB(A). 4; 风机; 85dB(A); 安装消声器、基础减振; 75dB(A). 5; 分离器; 85dB(A); 安装消声器、基础减振; 75dB(A). 为了解本项目营运期产生的噪声对周边环境的影响情况，环评以生产期间各设备同时运行进行预测，噪声叠加源强值约82.97dB（A），项目主要的生产设备噪声对项目厂界的噪声影响预测结果见下表： 噪声影响预测分析如下： （1）噪声随距离衰减模式 LAi = LAr0−20lgrr0 式中： r、r0——距离噪声源的距离，m； LAi、LA（r0）——距离噪声源r、r0处的A声级，dB（A）。 （2）考虑声源叠加，采用叠加模式： Lp=10lgi=1k100.1Lpi−ΔL 式中： Lpi——第i个噪声源噪声的距离的衰减值，dB（A）； L0i——第i个噪声源的A声级，dB（A）； ri——第i个噪声源噪声衰减距离，m； r0i——距离声源1m处，m； ΔL——其他环节因素引起的衰减值，dB（A）； Lp——K个噪声源衰减值的合成声级，dB（A）； K——噪声源个数，dB（A）。 - 预测及评价结果 表7-10 项目噪声预测结果一览表 序号; 噪声源; 位置; 噪声源距厂界距离; 贡献值dB（A）; 背景值dB（A）; 预测值dB（A）. 1; 82.97 dB（A）; 东厂界; 60m; 47.4; /; /. 2; 南厂界; 28m; 54.0; /; /. 3; 西厂界; 22m; 56.1; /; /. 4; 北厂界; 20m; 56.9; /; /. 5; 南面居民点; 48m; 49.3; 55.0; 56.0. 6; 东面居民点; 90m; 43.9; 54.1; 54.5. 7; 西面居民点; 52m; 48.6; 52.9; 54.3. 由表7-10的预测结果可知：项目各生产车间设备噪声经降噪措施处理后，厂界能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，东、南、西侧居民点噪声值满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准。因此，本项目噪对周边敏感点影响较小。 2.4 固废环境影响分析 项目营运期主要固体废物主要有废包装袋、生物质燃烧灰渣、除尘废水沉渣、不合格产品、焦油和醋液以及员工产生的生活垃圾。 项目拟建一般固废暂存场，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求进行建设，地面进行硬化，采取防渗处理（采用人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能）。一般固废暂存间禁止危险废物混入，企业建立一般固体废物档案制度。 项目装原料产生的废包装袋经收集后厂家回收利用；生产过程中产生的不合格产品回用于生物质燃烧炉做燃料使用；生物质燃烧灰渣、除尘废水沉渣收集后作一般固废与生活垃圾一起交由当地环卫部门清运；焦油和醋液完全燃烧。 综上，项目固体废物均可以得到综合利用和处置，对周边环境影响较小。 - 2.5 土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》（HJ964-2018），土壤环境影响类型划分为生态影响型与污染影响型，本项目为机制炭生产项目，属于污染影响型项目。 （1）评价等级的确定 ①占地规模 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》（HJ964-2018）可知建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地，本项目占地面积为2800m2，属于小型规模。 ②敏感程度划分 项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见表7-11。 表7-11 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度; 判别依据. 敏感; 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水源地或居民区、学校、疗养院、养老院等突然环境敏感目标的. 较敏感; 建设周边存在其他土壤环境敏感目标的. 不敏感; 其他情况. 经现场勘察，本项目周边存在居民区，根据上表可知，本项目敏感程度为敏感。 ③项目类别 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》附录A.1土壤环境影响评价项目类别，本项目为综合利用当地的农林废弃物生产机制炭，属于环境和公共设施管理业-废旧资源加工、再生利用，为Ⅲ类项目。 ④评价工作等级划分 根据土壤环境影响评价项目类别、占地柜面与敏感程度划分评价工作等级，详见表7-2。 表7-12 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度 Ⅰ类; Ⅱ类; Ⅲ类. 大; 中; 小; 大; 中; 小; 大; 中; 小. 敏感; 一级; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级. 较敏感; 一级; 一级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; 三级; -. 不敏感; 一级; 二级; 二级; 二级; 二级; 三级; 三级; -; -. 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作. 本项目为Ⅲ类项目，占地规模为小型，敏感程度为敏感。根据上表可知，评价工作等级为三级。 - （2）预测评价范围、时段 根据土壤导则，现状调查评价范围为项目占地范围内一级边界50m区域。时段为本项目运营期。 （3）背景设置 建设期土壤环境影响类型和影响途径见表7-13。 表7-13 建设期土壤环境影响类型和影响途径 不同时段; 污染影响性. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他. 建设期; √. 运行期; √; √. （4）影响预测 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ64-2018），评价工作等级为三级的建设项目，可采用定性描述或类比分析法进行预测。本项目对土壤的影响主要为原料加工过程中遗落，经雨水冲刷入渗对土壤影响。项目生产厂房结构为密闭式砖混结构，厂房外围除绿化面积外全部进行地面硬化；另外本项目原料为碎木屑，不涉及危化品和重金属污染因子；主要污染物为除尘废水和生活污水，主要污染因子为COD和氨氮；不会对土壤环境产生明显影响。 （5）环境保护措施 建设单位应采取以下污染防治措施： ①加强环保管理； ②项目厂区地面硬化进行防渗处理，全厂固废分类收集，生产区做好防渗、防漏、防雨淋、防晒，避免物料洒落渗入土壤； ③其他一般场所地面进行硬化等措施，并且要做好厂区的绿化工作，可减少土壤污染。 （6）评价结论 本项目落实好相应防治措施后，不会改变土壤环境质量，不会对土壤环境产生明显影响。 - 2.6 环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）可知，环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目的建设和运行期间可能发生的突发性事件和事故（一般不包括人为破坏和自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接收的水平。 - 评价依据 - ①Q值 分析建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参见附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。 根据导则附录C.1，危险物质数量与临界量比值（Q）的计算公式如下： 式中： q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 - 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 #### 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 本项目炭化阶段产生的木煤气、焦油和醋液可燃气体气体，为易燃易爆有毒气体，具有较大的潜在危险性，在突发性的事故状态下，如不采取有效设施，一旦发生爆炸、火灾、泄漏等事故，势必威胁周边人群和自然环境。本项目木煤气、焦油、醋液混合气体作为烘干炉燃料燃烧，厂区内不储存，生产在线量较小。经查导则附录B中的风险物质及临界量，临界量为100t，本项目危险物质数量与临界量比值Q﹤1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 - ②风险调查 导则规定风险识别范围包括生产设施和生产过程所涉及的物质。本项目风险物质确定为木煤气和焦油、醋液混合气体在外界不良因素影响下引起的泄漏、爆炸及生产炭化过程中操作不当引起的炭块燃尽及爆炸事故和原料及成品木炭储存过程中遇明火燃烧引发火灾。 - ③风险潜势初判 - 本项目不构成重大危险源，不涉及环境敏感地区。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018)附录B危险物质及临界量，本项目危险物质数量与临界量比值Q<1，项目环境风险潜势为I。 - ④评价等级 - 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目环境风险潜势直接判定为Ⅰ。评价工作等级划分如下表所示。 表7-14 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ +; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 由上表可知，本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析，后续只作定性分析。 #### （2）环境敏感目标概况 #### 根据现场踏勘和初步调查，主要环境敏感目标见敏感目标一览表。 （3）风险影响分析及防范措施 ①木煤气、焦油、醋液泄漏风险影响分析 在正常工况下，炭化炉产生的木煤气、焦油、醋液经充分燃烧后，不存在危害问题。在非正常工况下(事故性），工程存在的一氧化碳排放事故主要指木煤气、焦油、醋液输送设备发生泄漏，这些设备是通过管道连接、阀门控制来完成整个过程，若某设备或配件产品质量出现问题，将造成烟气“跑、冒、泄漏”事件导致车间内及周围空气环境污染，危害人体健康。若管理不善，操作人员违反操作规程，违反安全规定导致泄漏；若维护不善，设备失修，仪表失灵，也可能导致污染事故。在生产中存在的危害因素为炭化炉及其供气管道等系统木煤气泄漏可能发生爆炸引发火灾，或者可能造成人员中毒。由于本工程木煤气、焦油、醋液产生、输送、使用均集中在厂内，木煤气、焦油、醋液发生火灾、爆炸事故主要波及厂内生产、生活设施和厂内人员。 当木煤气、焦油、醋液泄漏引发火灾事故时，火灾事故对环境的影响主要表现在两个方面，一是火灾燃烧分解产物进入大气对大气环境的影响，二是事故消防废水进入水体对水环境的影响。当发生火灾事故时，消防废水若直接进入水体，将会对水环境造成一定的影响，按照环境风险管理的要求，消防废水不能直接进入水体，根据本项目的生产情况，可将消防废水收集沉淀后回用于降尘。 ②风险防范措施 为预防、减少风险事故的发生，降低风险事故对环境影响，企业应采取如下风险防范措施： a、生产车间及附属构筑物必须严格按《建筑设计防火规范》的要求进行设计和建设。原料、产品、木煤气管道都应远离产生明火设施设备，厂区禁止吸烟。 b、生产现场配置有效防毒面具、防尘口罩、护目镜等防护器具。 c、配备专门的消防器材和设备，设置消防通道，并设专人定期检查，保证设施完好。 d、提高认识、完善制度、严格检查，加强技术培训，提高职工安全意识，提高事故应急处理的能力。 e、提高项目生产的自动化控制水平，减少操作偏差，加强事故管理，研究相关企业的事故分析，充分吸取经验教训。 f、加强员工的思想品德和安全意识教育，提高员工的责任心和主观能动性；严格遵守相关操作规程，加强岗位培训，落实安全生产岗位贵任制，加强设备管理，特别是对易产生有毒物质泄漏的部位加强检查； 综上，建设单位在做好上述风险防范的措施下，可使风险影响降低到最低程度，可有效的保护好环境。 2.7 关于产业政策合理性分析 本项目综合利用木材加工厂废弃物生产机制炭，年产1000吨机制炭，属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）鼓励类第四十三条环境保护与资源节约综合利用中第15条“三废”综合利用与治理技术、装备和工程。因此，本项目建设符合国家相关产业政策。 2.8 项目规划选址合理性分析 本项目位于隆回县三阁司镇石笋寨村7组，占地面积2800m2，不占用基本农田，东面紧临为乡道，交通便利，便于原料与成品运输。 根据现状调查资料显示，项目所在地空气环境质量、地表水环境质量与声环境质量均较好，尚有一定的环境容量，项目建设符合当地环境功能区划要求。 项目选址周边无学校、医院、养老院、自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他需要特殊保护的区域，符合三阁司镇总体规划。 项目营运过程中产生的废水、废气、噪声等污染物，在采取有效措施防治后，污染物均可实现达标排放，对其影响较小。 综上，项目选址是可行的。 2.9 平面布置及其合理性分析 项目总体呈不规则多边形，出入口位于厂区东北侧。厂区进门为原料区，由南往西紧邻原料区的为成品、炭化车间，厂区中部紧邻原料区为烘干、制棒车间，东南面为综合楼。平面布局功能分区明确、流线清晰，各环节互不干扰，保证了项目流水运行。 综上所述，从工艺流程、物料运输等方面进行分析，本项目平面布置合理。 2.10 “三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 根据湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知，湖南省生态保护红线空间格局为“一湖三山四水”。根据《湖南省隆回县生态保护红线汇总图》，本项目位于隆回县三阁司镇石笋寨村7组，不属于生态红线范围内，因此项目建设符合生态红线要求。 （2）环境质量底线 项目区域为二类区域，执行环境质量标准二级标准。根据隆回县环境保护监测站2019年度的常规监测数据，项目所在地区域PM2.5质量浓度不达标，SO2、NO2、CO、O3、PM10质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求，故环境空气为不达标区。经查阅《邵阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》中“各县市区PM2.5和PM10平均浓度改善目标”。总体目标：到2020年，市区PM2.5年均浓度下降到44μg/m3以下，PM10年均浓度下降到72μg /m3以下，空气质量优良率达到80%以上。当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，在2020年PM2.5限期达标规划值后，大气环境质量将得到改善。 项目所在地为2类环境功能区，根据环境噪声现状监测结果，本项目区域内目前能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，因此本项目建设声环境质量符合要求。 （3）资源利用上线 本项目为所需资源为土地资源、水资源等。 土地资源：本项目位于隆回县三阁司镇石笋寨村7组，系业主租赁隆回县丰伟交通器材有限公司原厂房用于建设机制炭厂。 水资源：项目用水为井水； 能源：项目主要利用电能及液化气。项目生产所需资源较小，没有突破资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 目前项目选址区域暂无明确环境准入负面清单，本项目属于综合利用当地的农林废弃物生产机制炭，属于属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中规定的鼓励类，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此，本项目应为环境准入允许类别。 - 2.11 环境监测 环境监测是环境管理必不可少的科学手段，通过有效的环境监测，可及时了解环境质量现状。根据《排污单位自行监测技术指南—总则》（HJ819-2017）本项目运行后的环境监测需委托有资质的环境监测单位进行。环境监测计划见表7-15。 表7-15 环境监测计划表 监测时期; 监测项目; 指标; 频次; 监测点. 营 运 期; 废气监测; SO2、NO2、颗粒物; 每年夏季、冬季各监测一次，每次连续监测两天; 项目排气筒排放口. 颗粒物; 每年夏季、冬季各监测一次，每次连续监测两天; 厂区常年主导风向上风向、下风向设点监测. 噪声监测; 等效连续A声级; 每季度监测一次，昼间监测一次; 东、南、西、北厂界. - 2.12 建设项目环境保护“三同时”验收 根据建设项目竣工环境保护验收的相关规定，项目建成后由业主进行自主验收，本项目竣工三同时验收一览表见表7-16。 表7-16 项目环境保护“三同时”验收表 内容 类型; 排放源 （编号）; 污染物 名 称; 防治措施; 验收标准. 营运期; 大气污染物; 食堂; 油烟; 油烟净化设施; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）. 原料堆场; 粉尘; /; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值标准. 粉碎工序; 加盖密闭、地埋式. 炭化窑烟气（烘干时）、制棒工序、烘干工序、生物质燃烧; 颗粒物、SO2、NOX; 水浴除尘（1套）+15m排气筒（1根）; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求. 炭化窑烟气（不烘干时）; 颗粒物、SO2、NOX; 自动点火燃烧装置+15m排气筒（1根）. 废水; 除尘废水; SS; 设沉淀池处理后回用，不外排; 合理处置，不外排. 生活污水; COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油等; 隔油池、四格化粪池; 作农肥，不外排. 噪声; 噪声; Leq; 高噪声设备安装减震基座、厂房隔声; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类. 固体废物; 废包装袋; 废包装袋; 厂家回收利用; 合理处置. 生物质燃烧灰渣; 灰渣; 由环卫部门进行清运. 除尘废水沉渣; 沉渣. 制棒工序; 不合格产品; 回用于生物质燃烧炉做燃料使用. 焦油和醋液; 焦油和醋液; 完全燃烧. 生活区; 生活垃圾; 由环卫部门进行清运.

# 八、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 内容 |  | 排放源 | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 噪声 | 设备、运输车辆噪声 | 施工设备噪声、车辆噪声 | 合理选择施工方法、合理安排施工时间、高噪声设备集中安置、车辆减速禁鸣 | 对周边环境影响较小 |
| 营运期 | 大气污染物 | 食堂 | 油烟 | 油烟净化设施 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  |  | 原料堆场 | 粉尘 | 厂区内无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值标准 |
|  |  | 粉碎工序 | 粉尘 | 加盖密闭、地埋式 |  |
|  |  | 炭化窑烟气（烘干时）、制棒工序、烘干工序、生物质燃烧 | 颗粒物、SO2、NOX | 水浴除尘（1套）+15m排气筒（1根） | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求 |
|  |  | 炭化窑废气（不烘干时） | 颗粒物、SO2、NOX | 自动点火燃烧装置+15m排气筒（1根） |  |
|  | 水污染物 | 除尘废水 | SS | 设沉淀池处理后回用，不外排 | 合理处置，不外排 |
|  |  | 生活污水 | COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油等 | 隔油池、四格化粪池 | 作农肥，不外排 |
|  | 噪声 | 噪声 | Leq | 高噪声设备安装减震基座、风机出口安装消音（声）器、厂房隔声 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类 |
|  | 固体废物 | 废包装袋 |  | 厂家回收利用 | 均得到合理处置 |
|  |  | 生物质燃烧灰渣 |  | 由环卫部门进行清运 |  |
|  |  | 除尘废水沉渣 |  |  |  |
|  |  | 不合格产品 |  | 回用于生物质燃烧炉做燃料使用 |  |
|  |  | 焦油和醋液 |  | 完全燃烧 |  |
|  |  | 生活垃圾 |  | 由环卫部门进行清运 |  |
| 主要生态治理效果： 项目在落实好本报告提出的各项污染防治措施后，污染物可达标排放，对周边植被及农作物生长等产生的影响较小。 |  |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

环境影响评价结论 1、项目概况 （1）项目名称：年产1000吨机制炭生产线项目； （2）建设单位：湖南省林之源炭业有限公司； （3）建设地点：隆回县三阁司镇石笋寨村7组； （4）建设性质：新建（补办）； （5）项目投资：项目总投资200万元，其中环保投资55万元，占总投资的27.5%。 2、项目合理性分析 （1）项目产业政策符合性分析 本项目综合利用木材加工厂废弃物生产机制炭，年产1000吨机制炭，属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）鼓励类第四十三条环境保护与资源节约综合利用中第15条“三废”综合利用与治理技术、装备和工程。因此，本项目建设符合国家相关产业政策。 （2）建设项目规划相符性及选址合理性分析 本项目位于隆回县三阁司镇石笋寨村7组，占地面积2800m2，不占用基本农田，东面紧临为乡道，交通便利，便于原料与成品运输。 根据现状调查资料显示，项目所在地空气环境质量、地表水环境质量与声环境质量均较好，尚有一定的环境容量，项目建设符合当地环境功能区划要求。 项目选址周边无学校、医院、养老院、自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他需要特殊保护的区域，符合三阁司镇总体规划。 项目营运过程中产生的废水、废气、噪声等污染物，在采取有效措施防治后，污染物均可实现达标排放，对其影响较小。 综上，项目选址是可行的。 - （3）平面布置合理性分析 项目总体呈不规则多边形，出入口位于厂区东北侧。厂区进门为原料区，由南往西紧邻原料区的为成品、炭化车间，厂区中部紧邻原料区为烘干、制棒车间，东南面为综合楼。平面布局功能分区明确、流线清晰，各环节互不干扰，保证了项目流水运行。 综上所述，从工艺流程、物料运输等方面进行分析，本项目平面布置合理。 3、环境质量现状结论 （1）大气环境：根据隆回县环境保护监测站2019年度的常规监测数据，项目所在地区域PM2.5质量浓度不达标，SO2、NO2、CO、O3、PM10质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求，故环境空气为不达标区。经查阅《邵阳市污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》中“各县市区PM2.5和PM10平均浓度改善目标”。总体目标：到2020年，市区PM2.5年均浓度下降到44μg/m3以下，PM10年均浓度下降到72μg /m3以下，空气质量优良率达到80%以上。当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，在2020年PM2.5限期达标规划值后，大气环境质量将得到改善。 （2）地表水环境：本项目所在区域地表水水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，地表水环境质量现状较好。 （3）声环境：项目监测点位噪声值均符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类要求，项目所处区域的声环境质量较好。 （4）土壤环境：土壤监测因子均未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1筛选值第二类用地标准要求。说明项目区域土壤环境质量现状较好。 4、施工期环境影响结论 本项目租用已建成厂房，项目无需土建施工，设备已安装完成，属于新建（补办）项目。施工期的环境影响已随着施工期的结束而逐渐消失，故本次评价不对施工期进行环境影响评价。 5、营运期环境影响结论 （1）废气 本项目营运期废气主要包括食堂油烟废气，原料堆场粉尘，粉碎工序工序产生的粉尘，烘干、制棒工序、炭化窑产生的烟尘以及生物质燃烧废气。食堂油烟浓度未超过《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中油烟的最高允许排放浓度限值要求；原料堆场粉尘产生量较小，在车间内以无组织形式排放；项目粉碎工序采取地埋式、加盖密闭作业，粉尘产生量较小，在车间内以无组织形式排放；烘干、制棒工序产生的粉尘、炭化窑（烘干时）产生的烟气、生物质燃烧废气经水浴除尘器处理后经15m高排气筒排放，炭化窑烟气（不烘干时）经自动点火装置完全燃烧后通过15m高排气筒排放，对周边环境影响较小。 （2）废水 项目营运期废水主要为除尘废水和厂区员工产生的生活污水。除尘废水循环回用不外排，员工生活污水经隔油池、四格化粪池处理后，周边农户定期清掏作农肥，对周边地表水环境影响较小。 （3）噪声 项目营运期噪声主要来源于生产过程中粉碎机、烘干机等机械设备产生的噪声。通过设备安装在车间内、高噪声设备安装减震基座等措施后，厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 （4）固体废物 项目营运期主要固体废物主要有废包装袋、生物质燃烧灰渣、除尘废水沉渣、不合格产品、焦油和醋液以及员工产生的生活垃圾。废包装袋经收集后厂家回收利用，生物质燃烧灰渣以及除尘废水沉渣收集后作一般固废与生活垃圾一起交由当地环卫部门清运，不合格产品用作烘干炉燃烧，焦油和醋液完全燃烧。 各固体废物均能得到妥善处置或综合利用，对周边环境影响较小。 6、总结论 本项目建设符合国家产业政策及相关规划，选址可行，总平面布局基本合理。建设方在切实加强生产与环境管理，认真落实本报告表中各项污染物防治措施前提下，可实现污染物达标排放，固废能得到妥善处置，项目建设对周边环境影响较小。 因此，从环境影响的角度考虑，该项目建设是可行的。 7、建议及要求： （1）建立健全企业环境管理制度，设专人负责环境保护工作，确保各项污染防治措施落实到位。 （2）推行清洁生产，从生产原料、工艺技术、运营过程进行全方位控制，减少污染物产生量。 （3）加强生产设备与环保设施维护管理，确保设备设施正常稳定运行。禁止污染物非正常排放。

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： - 附件 附件1：环评委托书 附件2：营业执照 附件3：租赁合同 附件4：用地申请报告 附件5：处罚单 附件6：检测报告及质保单 - 附图 附图1：项目地理位置图 附图2：项目平面布置图 附图3：项目周边环境敏感点 附图4：项目水系图 附图5：项目监测点位图 附图6：项目周边环境现状照片 - 附表 附表1：建设项目环评审批基础信息表 附表2：建设项目大气环境影响评价自查表 附表3：建设项目地表水环境影响评价自查表 附表4：建设项目风险评价自查表 附表5：建设项目土壤评价自查表 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价； 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）； 3、生态影响专项评价； 4、声影响专项评价； 5、土壤影响专项评价； 6、固体废弃物影响专项评价。 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。